2021年武陟县3.7万亩高标准农田建设项目所需有机肥、土壤调理剂采购项目

一至五包

招 标 文 件

采购编号：武政招标采购［2021］041号

交易编号：武交工GKZB2021-028号

采   购   人：武陟县农业农村局

采购代理机构：中兴豫建设管理有限公司

目     录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

一、 总则	11

二、 招标文件	13

三、 投标文件的编制	14

四、 投标文件的递交、修改和撤回	16

五、 开标与评标	17

六、 中标和合同	21

第三章 拟签订的合同文本	25

第四章 采购需求	28

第五章 投标文件格式	33

第六章 评标方法和评标标准	59

- 第一章 招标公告

项目概况

2021年武陟县3.7万亩高标准农田建设项目所需有机肥、土壤调理剂采购项目的潜在投标人应登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于2021年 6 月 30 日 9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

采购编号：武政招标采购［2021］041号

交易编号：武交工GKZB2021-028号

项目名称：2021年武陟县3.7万亩高标准农田建设项目所需有机肥、土壤调理剂采购项目

预算金额：一包：379500元；二包：412500元；三包：495000元；四包：748000元；五包：3626000元。

采购需求：一至四包有机肥共计1850吨；五包土壤调理剂共计74吨。(详见《河南省政府采购网》本公告附件)

本项目共划分为五个包：

一包：大虹桥乡项目区，共计345吨；

二包：北郭乡项目区（225吨）、小董乡项目区（150吨），两个项目区共计375吨；

三包：嘉应观乡项目区，共计450吨；

四包：三阳乡项目区，共计680吨；

五包：大虹桥乡、北郭乡、小董乡、嘉应观乡、三阳乡，5个项目区土壤调理剂共计74吨。

合同履行期限：合同签订生效后，接采购人通知 5日内供货完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 一至五包：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：所投货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具有有效的肥料登记证（产品通用名：有机肥料）。投标人为经销商或代理商的，提供复印件加盖生产厂家公章；（一至四包提供）

3.2投标人应具有有效的肥料登记证（产品通用名：土壤调理剂）。投标人为经销商或代理商的，提供复印件加盖生产厂家公章；（五包提供）

3.3.投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书）；

3.4提供经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过二年，如2018年10月1日出具的信用报告，信用报告上未体现有效期的，有效期截止2020年9月30日）信用报告，且信用等级达到A级及以上；并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料；

3.5提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

3.6不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单。

注：同一投标人可针对本项目多个包进行投标，但只能中一个包。若投标人同时中两个及以上包的，按包的先后顺序确定所中的包。

三、获取招标文件：

- 时间：2021年6月7日至2021年6月15日（北京时间）；

- 地点：登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统；

- 方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件；

特别提醒：请到焦作市公共资源交易中心官网首页-下载中心-下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求进行招标文件获取，未在规定时间内下载文件视为无效投标。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ:4008503300，服务时间：周一至周日8:00-17:30。

四、提交投标文件截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2021年6月30日上午9:00时（北京时间）；

2.地点：电子投标文件须在提交投标文件截止时间前在焦作市公共资源交易中心网站会员系统加密上传,投标文件的递交方式详见招标文件前附表。(为防止网络拥堵等不可控因素，影响投标文件的上传，请各投标单位尽量提前上传投标文件，因投标文件未能及时上传导致投标失败的，由投标人自行承担)。

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2021年6月30日上午9:00时（北京时间）

2.现场开标地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标一厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。

本项目采用“远程不见面” 开标方式（远程开标大厅网址为http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），投标人无需到武陟县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登陆远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，系统解密时长默认为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。具体事宜请查阅焦作市公共资源交易中心网站“下载专区”的《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《焦作市电子招投标系统操作手册》、《投标单位制作投标文件操作手册》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作及上传等。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

公告发布媒体《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》《武陟县公共资源交易中心网》。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：武陟县农业农村局

地址：武陟县兴华路160号

联系方式：0391-8373831

2.采购代理机构信息

名 称：中兴豫建设管理有限公司

地　址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路19号1号楼5层501、512号

联系方式：0391-7289831

3.项目联系方式

项目联系人：赵锡成

电　话：0391-8373831

时间：2021年6月7日

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对招标文件的具体补充和修改，如与招标文件其他部分内容有差异，应以本表为准。

| 项号 | 内 容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购人 |  | 武陟县农业农村局 |
|  | 采购代理机构 |  | 中兴豫建设管理有限公司 |
|  | 项目名称 |  | 2021年武陟县3.7万亩高标准农田建设项目所需有机肥、土壤调理剂采购项目 |
|  | 资金来源 |  | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
|  | 报价范围 |  | 投标总价中须包括提供达到招标文件要求的所有货物、服务等与之相关的一切费用 |
|  | 投标有效期 |  | 60日历天 |
|  | 现场考察 |  | 不组织，各投标人自行考察 □组织，考察时间： 考察集中地点： |
|  | 投标保证金 |  | 1.投标保证金： 一包：7000.00元（暂不缴纳） 二包：8000.00元（暂不缴纳） 三包：9000.00元（暂不缴纳） 四包：14000.00元（暂不缴纳） 五包：70000.00元（暂不缴纳） 2.各包投标人有下列情形之一的，采购人将按各包投标保证金数额追索，并予以没收，投标人应作出相应承诺（承诺书格式见投标文件）： （1）投标人在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 3.投标人违反上述规定且拒不支付投标保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索投标保证金。 |
|  | 投标文件份数 |  | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）； |
|  | 投标文件的递交 |  | 1.投标文件须在提交投标文件截止时间前，在焦作市公共资源交易中心网站会员系统中上传加密的电子投标文件（.jztf 格式），上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。逾期上传的，采购人不予受理并退电子还投标文件。 2.如因系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。 3.采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 |  | 1.所有要求投标人加盖单位公章的地方都应加盖投标人单位的CA印章。 2.所有要求法定代表人签字或盖章的，要求法定代表人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。 3.所有要求委托代理人签字或盖章的，要求委托代理人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。 |
|  | 开标时间及地点 |  | 1.开标时间：2021年6月30日上午9:00时（北京时间） 2.现场开标地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标一厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。 |
|  | 开标程序 |  | （l）登陆不见面开标大厅； （2）公布投标人； （3）进行投标文件现场解密。 解密完成后各投标人的投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。 若系统出现异常情况导致无法正常采用不见面开标时，在现场监督人员的监督下采用自备非加密的投标文件模式开标。若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的投标文件与自备非加密的投标文件不一致或未上传投标文件的，则取消其投标资格。 （4）唱标 （5）开标结束后各投标人须在互动交流栏中对开标过程进行确认，未及时对开标过程进行确认的视同认可开标结果。 注：本项目采用“远程不见面 ”开标方式，远程开标大厅网址 http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeningh allaction/hall/login，投标人无需到武陟县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登陆远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，系统解密时长默认为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。具体事宜请查阅焦作市公共资源交易中心网站“下载专区”的《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《焦作市电子招投标系统操作手册》、《投标单位制作投标文件操作手册》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作及上传等。 |
|  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
|  | 本次评标采用的评标方法 |  | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：1-3名。 |
|  | 中标公示媒体 |  | 中标结果请登陆原公告媒介查看中标结果公示，不再另行通知。 |
|  | 签订合同 |  | 中标人在《中标通知书》发出后30日内，根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业采购：是 |  |  |
|  | 本项目采购的所有产品是否允许进口产品投标：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。） |  |  |
|  | 此招标文件解释权归采购人或其委托的代理机构，未尽事宜按国家相关法律法规执行。 1.在评标过程中，评标委员会成员存在争议时，可以以少数服从多数的原则解决争议。 2.在评标过程中，采购人或其委托的代理机构认为评标委员会对招标文件存在误解时，可对招标文件做出解释，并承担相应责任，评标委员会应当依据该解释评标；评标委员会对采购人或其委托的代理机构的解释不承担责任，认为有必要的，可将该解释情况写入评标报告。3.本项目所属行业：农、林、牧、渔业。 4.同一投标人可针对本项目多个包进行投标，但只能中一个包。若投标人同时中两个及以上包的，按包的先后顺序确定所中的包，顺序靠后的包段将不在推荐中标候选人资格。 5.投标人制作投标文件时，以招标文件格式为准。 |  |  |
|  | 采购代理机构代理服务费 | 本项目收取代理服务费： - 采购代理机构代理服务费用收取标准：见《采购代理机构代理费用的收取标准》。 - 支付方式：现金。 - 采购代理机构代理服务费由中标人支付。 |  |

采购代理机构代理费用的收取标准

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

## 总则

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件第一章“招标公告”中所述的项目。

  - 定义

  - “采购人” 见投标人须知前附表。

  - “采购代理机构” 见投标人须知前附表。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

  - “中标人”是指依据本招标文件规定经评审被最终授予合同的投标人。

  - “质量保证期”在此期限内因设备质量问题均由投标人免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用。

  - “设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证。

  - “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照或登记证书等凭证上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照或登记证书等凭证上注明的负责人或经营者。

  - “重大违法行为”系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

  - “原公告发布媒体”是指《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

  - 通知：因焦作市公共资源交易中心会员系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等，因投标人未及时查看而造成的后果自负 ，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在原公告发布媒体上以书面形式向投标人发出，各投标人应当时刻关注原公告发布媒体所发出关于本项目的相关通知。

  - 本项目招标文件中要求“加盖生产厂家公章”或“制造商”是指不同投标人参加同一合同项下投标的，提供同一生产厂家同一资料的，如其中有一家投标人提供加盖生产厂家公章资料，其余投标人提供资料未加盖生产厂家公章，均予以认可，如出现内容不一致的以加盖生产厂家公章的为准；不同投标人提供同一生产厂家同一资料均未加盖生产厂家公章的，均不予认可。

  - 合格的投标人

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

  - 投标人应遵守国家法律、法规和有关政府采购招标的规定。

  - 已按招标公告要求获取招标文件的。

  - 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《企业信息公示暂行条例》的要求，根据投标文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”、“ 国家市场监督管理总局”网站的信息，采购人或者代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”为准）、经营异常名录（以“国家市场监督管理总局”网站为准）或者严重违法失信企业名单（以“国家市场监督管理总局”网站为准）的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家市场监督管理总局”网站。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

查询截止时间：投标文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 招标文件

  - 招标文件的组成

  - 招标文件是用以阐明采购内容及其他要求、招标程序和合同格式等内容的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 拟签订合同文本

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

第六章 评标办法和评标标准

根据本招标文件所作的澄清、修改或更正，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题，应立即登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入会员系统提出并及时联系采购代理机构解决。如果因投标人未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。

  - 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

  - 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

  - 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的约束力

投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

## 投标文件的编制

  - 要求

  - 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件。

  - 投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

  - 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

  - 投标人与采购人、采购代理机构的任何口头协议均不影响招标文件、投标文件的任何条款和内容。

  - 投标文件的语言

投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 计量单位

  - 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 本招标文件所表述的时间均以北京时间为准。

  - 投标文件的组成

  - 投标文件由第五章投标文件格式及本招标文件要求提供的相关资料组成。

  - 投标人必须对完整的项目（包）进行投标，拆分投标将视为漏项或非实质性响应招标要求，按无效投标处理。

  - 投标文件格式

投标人必须按照招标文件提供的“第五章投标文件格式”完整的填写和编制投标文件，未提供格式的可自行拟定。

  - 投标报价

  - 报价范围：见投标人须知前附表。

  - 报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价，本项目不接受任何有选择性的报价。

  - 投标货币

本项目所有报价均使用人民币填报，采购人不接受任何非人民币币种的投标报价。

  - 投标保证金：详见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

  - 投标有效期见投标人须知前附表，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于本招标文件中载明的投标有效期。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

  - 投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和相关法律法规规定的责任。

17.投标文件的编制、签署、盖章

17.1 加密电子投标文件的编制

17.1.1 加密电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制；

17.1.2 加密电子投标文件各类证件须与投标人注册登记资料相一致；

17.1.3 加密电子投标文件须用投标人单位公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。加密电子投标文件未按要求电子签章的视为无效文件。

17.2 投标人应完整地填写招标文件中规定的所有内容。

17.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

17.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人自行承担。

17.5 本招标文件所表述（指定）的公章应与电子签章保持一致。

17.6 电报、电话、传真等形式的投标概不接受。

## 投标文件的递交、修改和撤回

18.投标文件的递交

18.1所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

18.2采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1参加投标的投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标文件递交截止时间前。

19.2投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回。

19.3投标人在投标文件递交截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标文件递交截止时间后修改投标文件的，其投标被拒绝。

19.4在投标文件递交截止时间至代理机构在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，参加投标的投标人不得撤回其投标文件。

## 开标与评标

20.开标

20.1 开标时间和地点：详见投标人须知前附表规定

20.2 开标程序：详见投标人须知前附表规定。

21.开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件：

21.1 投标人逾期上传电子投标文件的；

21.2 投标人未按规定进行按时签到的；

21.3 投标人未按投标人须知表规定的时间内解密电子投标文件的。

22.资格审查

22.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

22.2 采购人或者采购代理机构审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、有效，不具备招标文件中规定的资格要求的投标人投标无效。

22.3 投标文件中有下列情形之一的，其投标无效：

本文件第五章投标文件格式中“资格证明材料”所要求的资格证明材料不全或不符合要求的。

23.评标委员会的组成：见投标人须知前附表。

24.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.对投标文件的符合性审查

25.1 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查的内容包括：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；

（3）投标文件格式不符合招标文件中投标文件格式要求的；

（4）不响应招标文件技术要求的；

（5）不响应招标文件商务要求的；

（6）投标文件中出现有选择性报价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标人存在以上情况之一的，投标无效。

25.2 对资格审查合格的投标人提交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，检查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

25.3 实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

25.4 重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

25.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.投标文件的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

  - 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

  - 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

29.比较与评价

29.1 评标方法和标准：见本文件第六章；

29.2 评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。向采购人提出书面评标报告，并按得分高低排序向采购人推荐1-3名为中标候选人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，或评标委员会根据采购人委托直接确定中标人。

29.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.4 同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.保密及其他注意事项

30.1 评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人。

30.2 在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

30.3 为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

30.4 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

30.5 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 中标和合同

32.中标通知

32.1 中标结果将在“原招标公告发布媒体”上公告。

32.2 在公告中标结果的同时，采购人应当向中标人发出中标通知书。

32.3 中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。

32.4 履约担保（如有）：中标人应按招标文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其中标资格，另行确定中标人。

32.5 履约担保的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，非现金形式提交。

33.签订合同及合同的执行

33.1 采购人、中标人在中标通知书发布之日起30日内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

33.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中标人为小微企业的不得将合同分包给大中型企业，中标人为中型企业的不得将合同分包给大型企业。

33.4 中标人应在采购合同签订之日起三个工作日内将合同报武陟县公共资源交易中心、武陟县政府采购管理办公室备案。

33.5 合同双方如违约，将按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

34.质疑

投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

34.1 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.3 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内提出。

34.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

34.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

34.6 质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理, 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。

投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

34.7 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

34.8 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

34.9质疑联系事项：

- 投标人应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

- 采购人：武陟县农业农村局

联系人：赵锡成           联系电话：0391-8373831

联系地址：武陟县兴华路160号

- 采购代理机构：中兴豫建设管理有限公司

联系人：王超

联系电话：0391-7289831

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路19号1号楼5层501、512号

35.河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第三章 拟签订的合同文本

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照            （采购编号）的招标结果签订本合同。

一、合同标的

合同价为包含本招标采购对象及与之相关的生产制造、包装、运输、装卸、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、售后服务等一切费用在内，且保证甲方能正常使用的全部费用，在合同执行期间，此价格不受任何因素影响。

二、货物质量要求及供方对质量服务承诺的条件和期限

1、乙方提供的货物必须是新生产的，并且符合国家及行业质量检测标准及该产品的出厂标准。

2、质保期内非因需方的人为因素而出现货物的质量问题，由乙方负责；乙方保证负责包换、包退，并承担调换或退货的所有实际费用。

三、交货时间、地点、方式

交货时间：

货物名称：

规格型号：

主要技术参数：

中标价：

质量标准：

交货地点：采购人指定地点

交货方式：乙方免费送货至甲方指定地点，乙方应随货物向甲方交付货物的使用说明书、供货清单及相关的资料。甲方将按有关规定对乙方所供各批次产品进行抽样，样品送有资质的检验机构检验，抽样时乙方应有人员在现场。

五、验收标准及提出异议时间：

1、甲方按照采购文件要求、供应商承诺，及国家有关规定认真组织验收工作，验收时乙方必须在现场，验收完毕后制作验收备忘录，签署验收意见

2、甲方应在收到货物后验收货物，在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定，应在妥善保管货物的同时及时通知乙方。

3、乙方在接到甲方异议后，应在1天内作出处理。

六、付款方式： 乙方交货完毕并经甲方初步验收合格后付至合同总额95%，余5%待小麦收获后若无质量问题时一次性付清  。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，除向乙方赔偿损失外，还要赔偿乙方违约金。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。因拒收而耽搁的时间由乙方负责。

3、甲方委托有资质的质检机构对抽检乙方产品样品的检验结果，若出现不合格的产品，乙方对货物质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如造成农民经济损失的，按照有关法律法规处理。

4、乙方不能交付合同规定的货物时，除赔偿损失外还需向甲方赔付货物总额的    违约金。

5、乙方在供货期内未按时完成供货，则在供货期内提供的货物一律不予结算并取消其中标资格，且按照相关规定追究其相关责任。

八、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件（包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件）造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续   天及以上的，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

九、甲乙双方应严格遵守采购要求及合同约定的权利、义务。

十、因货物的质量问题发生争议时，以国家认可的质量检测机构的鉴定结果为准。

十一、本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十二、其余未尽事项按《合同法》，供需双方协商解决。

十三、合同一经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章即为生效，合同一式陆份。甲乙双方各执叁份，其效力相同。

需方：　　　　　　　　　　　　　供方：

地址：　　　　　　　　　　　　　地址：

法人代表：　　　　　　　　　　　法人代表：

委托代理人：　　　　　　　　　　委托代理人：

电话：　　　　　　　　　　　　　电话：

邮政编码：　　　　　　　　　　　邮政编码：

开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　账号：

日　期：　　年　月　日

注：以上合同格式供采购人和中标单位参考，采购人和中标单位可自行增加或递减合同的相应条款和约束内容。

- 第四章 采购需求

- 一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

    - 本项目所属行业：农、林、牧、渔业。

- 二、商务要求：

1.供货期：合同签订生效后，接采购人通知 5日内供货完毕。

2.供货地点：

一包：大虹桥乡项目区各村；

二包：北郭乡和小董乡两个项目区各村；

三包：嘉应观乡项目区各村；

四包：三阳乡项目区各村；

五包：大虹桥乡、北郭乡、小董乡、嘉应观乡、三阳乡，5个项目区各村。

3.质量标准：符合国家现行及行业标准。

4.质量保证期：自货物交付后投入使用起半年内，产品在质保期内如发现质量问题，供货方收到需方函、电后应在24小时内及时派人到现场处理，一切责任损失由供货方承担。

5.付款方式：乙方交货完毕并经甲方初步验收合格后付至合同总额95%，余5%待小麦收获后若无质量问题时一次性付清。

6.服务要求：送肥到村、供肥到户、供肥手续（供肥清册）齐全完备，供应商送货并卸到采购人指定地点，费用由供应商承担。

7.包装要求：一至四包为50 kg/袋，五包为1公斤/袋，包装应符合国家要求，并有产品批号，外包装不得夸大宣传。

8.抽样检测要求：采购人将按有关规定对供货商所供各批次产品进行抽样，样品送至有资质的检验机构检验，检测费用由供应商承担；如产品抽样检测不合格，则扣除全部合同款不予结算，如造成农民经济损失的将按照有关法律法规处理，三年内不得参与我县同类产品招投标。

9.培训要求：施肥技术培训到位，指导农民科学施用；及时发放宣传资料，按采购人要求开展技术培训，培训的形式包括但不限于技术讲座、发放技术手册、现场示范等。

三、采购内容

1.有机肥（一至四包）

一包：大虹桥乡项目区，共计345吨；

二包：北郭乡项目区（225吨）、小董乡项目区（150吨），两个项目区共计375吨；

三包：嘉应观乡项目区，共计450吨；

四包：三阳乡项目区，共计680吨；

肥料外观形态应为颗粒状，并应满足《有机肥料（NY525-2012）》农业行业标准中对有机肥产品的相关技术指标（见下表）。

有机肥料产品技术指标要求

| 有机质的质量分数（以烘干基计） | ≥45% |
| --- | --- |
| 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（烘干基计） | ≥5% |
| 水分（鲜样）的质量分数 | ≤30% |
| 酸碱度（PH） | 5.5-8.5 |
| 蛔虫卵死亡率 | ≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤100个/g |

有机肥料产品中重金属限量技术指标要求            单位mg/kg

| 项目 | 限量指标 |
| --- | --- |
| 总砷（As）（以烘干基计） | ≤15 |
| 总汞（Hg）（以烘干基计） | ≤2 |
| 总铅（Pb）（以烘干基计） | ≤50 |
| 总镉（Cd）（以烘干基计） | ≤3 |
| 总铬（Cr）（以烘干基计） | ≤150 |

2.土壤调理剂（五包）

大虹桥乡、北郭乡、小董乡、嘉应观乡、三阳乡，5个项目区土壤调理剂共计74吨。

土壤调理剂外观形态应为颗粒状，土壤调理剂产品的相关技术指标见下表。

土壤调理剂技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 表面活性剂总活性物质 | ≥1.0% |
| Fe十Mn十Zn | 5.0%-10.0% |
| pH | 5.0-7.0 |
| 水不溶物 | ≤5.0% |

四、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

- 促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件）。

- 第五章 投标文件格式

（项目名称）   包

投 标 文 件

采购编号：

交易编号：

采购人：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

目    录

资格证明材料

    - 提供有效的“设立登记证书”。

“设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证。

    - 提供投标截止时间前近六个月任意一个月税务机关出具的依法缴纳增值税和企业所得税的凭据，或企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内，详见格式）。

依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

    - 社会保险：

  - 提供投标截止时间前近六个月任意三个月（新成立企业不足三个月的，提供自企业成立以来的）单位依法缴纳社会保险的证明材料；

  - 提供投标人为委托代理人依法缴纳社会保险的证明材料和劳动合同（如法定代表人参加投标的无需提供该项）。

依法不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

    - 财务状况报告:提供经政府审计部门或会计事务所审计的2019年度或2020年度财务审计报告（新成立企业不足一年的，提供最近一个月的财务报表。提供财务审计报告的：至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的资信证明（由银行出具资信证明的，出具时间距开标不超过一年）。

    - 投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（详见格式）。

    - 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（详见格式）。

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（详见格式）。

    - 提供中小企业声明函（详见格式），采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的投标无效。

    - 投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）。

    - 提供经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过二年，如2018年10月1日出具的信用报告，信用报告上未体现有效期的，有效期截止2020年9月30日）信用报告，且信用等级达到A级及以上；并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料。

    - 提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）。

    - 不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单（以采购人、采购代理机构在投标文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料投标文件中无需提供）。

    - 投标人应具有有效的肥料登记证（产品通用名：有机肥料）。投标人为经销商或代理商的，提供复印件加盖生产厂家公章；（一至四包提供）

    - 投标人应具有有效的肥料登记证（产品通用名：土壤调理剂）。投标人为经销商或代理商的，提供复印件加盖生产厂家公章；（五包提供）

注：由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，评标委员会不再对投标人进行资格审查。

投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录

的书面声明

致：（采购人）

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法行为记录，我公司投标无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时   间：     年   月   日

注：如有请将以上相关资料附后。

具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时   间：     年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时   间：     年   月   日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的      （项目名称）   包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元， 属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本注的文字，仅为告知，不作为文件格式要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的               项目   包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

无行贿犯罪记录承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在           （项目名称）    包招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时   间：     年   月   日

企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明

说明：1.格式由投标人企业所在地的税务机关拟定，正常纳税证明中必须体现依法纳税时间区间不少于6个月，新成立企业不足6个月的自企业成立之日起（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内）。

2.按照本章“资格证明材料”中的要求提供纳税凭据的无需提供该证明。

一、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目    包（交易编号：      ）的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

      - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

      - 我公司同意按招标文件中的规定，认定本项目投标有效期为     日历天。

      - 完全接受和满足本项目招标文件中的规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

      - 投标人和其法定代表人及其委托代理人没有行贿犯罪行为。

      - 如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担一切相关责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄

地址：                     电话：

电子邮箱：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时    间：     年    月   日

二、承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目    包（交易编号：      ）的投标人，现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳应缴的投标保证金人民币      元，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司中标，除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时    间：     年    月    日

三、招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：     ，   包，交易编号：       ）采购中若获中标，我们保证在中标结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以现金形式一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时   间：     年    月    日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

五、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 交易编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： ¥： |
| 质量标准 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量保证期 |  |

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

六、报价明细表

项目名称：                                                交易编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格或型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上所投产品的价格中均包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修、相应的伴随服务和售后服务费用等。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

七、商务响应表

项目名称：                                        交易编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期：合同签订生效后，接采购人通知 5 日内供货完毕。 |  |  |
| 2 | 供货地点： 一包：大虹桥乡项目区各村； 二包：北郭乡和小董乡两个项目区各村； 三包：嘉应观乡项目区各村； 四包：三阳乡项目区各村； 五包：大虹桥乡、北郭乡、小董乡、嘉应观乡、三阳乡，5个项目区各村。 |  |  |
| 3 | 质量标准：符合国家现行及行业标准。 |  |  |
| 4 | 质量保证期：自货物交付后投入使用起半年内，产品在质保期内如发现质量问题，供货方收到需方函、电后应在24小时内及时派人到现场处理，一切责任损失由供货方承担。 |  |  |
| 5 | 付款方式：乙方交货完毕并经甲方初步验收合格后付至合同总额95%，余5%待小麦收获后若无质量问题时一次性付清。 |  |  |
| 6 | 服务要求：送肥到村、供肥到户、供肥手续（供肥清册）齐全完备，供应商送货并卸到采购人指定地点，费用由供应商承担。 |  |  |
| 7 | 包装要求：一至四包为50 kg/袋，五包为1公斤/袋，包装应符合国家要求，并有产品批号，外包装不得夸大宣传。 |  |  |
| 8 | 抽样检测要求：采购人将按有关规定对供货商所供各批次产品进行抽样，样品送至有资质的检验机构检验，检测费用由供应商承担；如产品抽样检测不合格，则扣除全部合同款不予结算，如造成农民经济损失的将按照有关法律法规处理，三年内不得参与我县同类产品招投标。 |  |  |
| 9 | 培训要求：施肥技术培训到位，指导农民科学施用；及时发放宣传资料，按采购人要求开展技术培训，培训的形式包括但不限于技术讲座、发放技术手册、现场示范等。 |  |  |

注：1、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

2、商务要求包括：招标文件第四章中的“商务要求”的内容。

3、填写供货地点时，投标人按各自所投包的供货地点填写。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

八、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：       性别：       年龄：       职务：

系                              （投标人名称）营业执照注册号：     的法定代表人。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

投标人名称（全称并加盖公章）：

年   月   日

注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。

九、授权委托书

本人           （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）    包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   年   月   日至   年   月   日

代理人无转委托权。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人委托代理人（签字或盖章）：

日      期：　  　年　  　月　　日

注：附委托代理人身份证（正反两面）复印件，法定代表人参与投标的可不提供授权委托书。

十、 技术响应表

项目名称：                                             交易编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规格要求 | 投标货物实际技术规格 | 响应/ 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人必须如实填写上表。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月  日

十一、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在                               招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

十二、招标文件要求的以及投标人认为应该提供的其他材料

- 第六章 评标方法和评标标准

一、评标方法

（一）评标委员会将按照招标文件的规定，只对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较，投标文件的评价采用综合评分法。

（二）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（三）评标委员会将按照评标标准分别进行独立评审。

二、评分标准

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （40分） | 满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（即40分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价) ×价格权值（40分）。 |  |
| 2 | 技术部分 （25分） | 技术保障和质量控制方案（0-10分） | 投标产品的技术保障和质量控制方案（含主要环节说明），根据投标人描述的完整性、合理性、全面性等，横向对比进行评分。 6分＜一档≤10分；3分＜二档≤6分；0分＜三档≤3分 |
|  |  | 供货及配送方案（0-15分） | 有详细的供货及配送方案，根据投标人编写方案合理性、完整性、全面性等，横向对比进行评分。 10分＜一档≤15分；5分＜二档≤10分；0分＜三档≤5分 |
| 3 | 商务部分 （35分） | 企业实力 （0-9分） | 投标人具有质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得3分，最高得9分。（注：在有效期内，否则不得分，经销商或代理商可提供其投标产品的生产厂家的证书复印件并加盖厂家公章) |
|  |  | 投标人业绩（0-12分） | 投标人提供2017年1月1日以来的已完成的类似项目业绩，需提供中标通知书和合同，每个项目得3分，最高得12分，没有不得分。 |
|  |  | 售后服务及承诺（14分） | 1.根据投标人提供售后服务方案的完整性、合理性等，横向对比进行评分。 4分＜一档≤7分；2分＜二档≤4分；0分＜三档≤2分。 2.根据投标人承诺问题响应时间、解决问题时间、人员到达现场时间等，横向对比进行评分。 4分＜一档≤7分；2分＜二档≤4分；0分＜三档≤2分。 |

注：1.评分办法中所要求的所有证明材料均需按要求附投标文件中，否则不得分。

2.评分分值及计算结果精确到小数点后二位，二位以后四舍五入。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。

4.评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应招标文件要求的投标人进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。